산업재해조사표 (초안)

ACC-2026-006    작성 2026-10-12 10:10:50    제출 기한 2026-11-12

## 1. 사업장 정보

| 사업장명 | 산세 공장 (샘플) |
| --- | --- |
| 업종 | 1차 금속 제조업 |
| 근로자 수 | 320 |
| 사업자등록번호 · 소재지 · 연락처 | (사람이 작성) |

## 2. 재해 정보

| 재해자 인적사항 | (사람이 작성 — 이 시스템은 개인 정보를 다루지 않는다) |
| --- | --- |
| 부상자 수 | 2 |
| 휴업 예상 일수 | 30 |
| 사망 여부 | 아니오 |

## 3. 재해 발생 개요

| 발생 일시 | 2026-10-12 09:22 |
| --- | --- |
| 발생 장소 | Z8 산 재생설비(배소로) |
| 적용 중이던 자동 조정 | 없음 (기본 규칙) |

재해 발생 경과 (AI 초안)

08:00에 배소로 버너·내화물 정비 허가가 시작되고, 09:00에 같은 구역 내화물 철거 연삭 허가가 시작됐다. 08:04 화기 작업 중 화재감시자 부재가 경보로 기록됐다. 09:15 인접 구역 연삭 불티가 감지되어 최고 경보가 기록됐고, 09:22 배소로 정비 구역에서 폭발이 발생해 2명이 다쳤다.

관제 기록 타임라인 (사고 전 3시간)

| 시각 | 기록 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 10-12 08:00 | PTW | 허가 PTW-20261012-01 시작 — 배소로 버너·내화물 정비 — 연료가스 배관 맹판 격리 |
| 10-12 08:04 | EV-1043 | 화재감시자_부재 · 경보 · 기본 규칙 |
| 10-12 09:00 | PTW | 허가 PTW-20261012-02 시작 — 배소로 인접 구역 내화물 철거 — 그라인더 연삭 |
| 10-12 09:15 | EV-1044 | 점화원_축적 · 최고 경보 · 기본 규칙 |
| 10-12 09:22 | ACC-2026-006 | 배소로 정비 중 잔류 연료가스 폭발 (시연 1막 재현) |

## 4. 재해 발생 원인

(조사자가 작성 — AI 초안은 원인을 단정하지 않는다)

## 5. 재발방지 계획 (AI 초안)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 공학적 | 격리 목록을 배관 계통도와 대조해 목록에 없는 배관을 작업 전에 확인한다 |
| 관리적 | 맹판 격리 기간에는 같은 구역·인접 구역 화기 허가를 내지 않는다 |
| 관리적 | 최고 경보가 뜨면 작업 중지·대피 후 재측정 전까지 재개하지 않는다 |

## 조사자 확인 필요

09:15 최고 경보 뒤 작업 중지 지시가 현장에 전달됐는지, 폭발 지점의 가스 농도, 파일럿 버너 배관의 격리 상태를 조사해야 한다.

※ 발생 일시·장소·타임라인은 관제 기록에서 시스템이 채웠다. 경과·재발방지 문장은 LLM 초안이다.

※ 제출: 재해 발생일부터 1개월 이내 (산업안전보건법 제57조제3항 · 시행규칙 제73조제1항). 보존: 3년 (산업안전보건법 제164조제1항제4호, 사본 보존으로 시행규칙 제72조의 기록을 갈음).