시 정 지 시 서

문서번호 CO-20261012-1041    발행 2026-10-12 18:00

## 1. 위반 개요

| 대상 구역 | Z8 산 재생설비(배소로) |
| --- | --- |
| 작업 모드 | 배소로 정비(맹판 격리) |
| 감지 일시 | 2026-10-12 09:17:30 |
| 감지 유형 | 화재감시자_부재 |
| 적용 규칙 | 기본 규칙 |
| 같은 위반 최근 14일 | 4건 |
| 중대성 | 3등급 — 중대 (장해·화학 화상) |
| 근거 기록 | 이벤트 EV-1041 / 클립 clips/EV-1041.mp4 |

## 2. 현장 상황 (CCTV 프레임 분석)

배소로 버너부 앞에서 작업자 1명이 용접 중이며 불꽃이 튄다. 화면 안에 화재감시자로 보이는 다른 사람은 없다. 오른쪽으로 연료가스 배관이 지나간다.

## 3. 위험 기인물·요인

| 순위 | 기인물·요인 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 용접 불꽃 | 연료가스 배관 근처 점화원 |
| 2 | 연료가스 배관 | 누설 시 가연성 분위기 형성 |
| 3 | 화재감시자 부재 | 불티 비산·초기 화재를 바로 발견하지 못한다 |

## 4. 위반 사항

배소로 정비 모드 규칙(화기 작업 시 화재감시자 1명 배치)을 지키지 않고 용접했다.

## 5. 시정 요구 사항

| 구분 | 조치 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 관리적 | 화재감시자 배치 전 화기 작업 즉시 중지 | 2026-10-15까지 (3일 이내) |
| 관리적 | 화기작업 허가서에 화재감시자 이름 필수 기재 | 2026-10-15까지 (3일 이내) |
| 공학적 | 작업 지점에 휴대형 가연성가스 감지기 설치 | 2026-10-15까지 (3일 이내) |

## 6. 법적 근거

안전보건규칙 제241조의2(화재감시자)

안전보건규칙 제241조(화재위험작업 시의 준수사항)

## 7. 확인 필요

화면 밖에 화재감시자가 있었을 가능성은 배제할 수 없다.

## 조치 결과 회신

| 조치 완료일 |  |
| --- | --- |
| 조치 내용·사진 |  |
| 확인자 |  |

발행: 안전관리자 ____________ (서명)    수신: 해당 작업 관리감독자 ____________ (서명)

※ 현장 상황·위험요인·시정 조치 문장은 AI 초안이다. 조치 기한과 근거 기록은 시스템이 채웠다. 발행 전 안전관리자가 검토한다.